WARUNKI TECHNICZNE

MODERNIZACJA SZCZEGÓŁOWEJ OSNOWY GEODEZYJNEJ POZIOMEJ 
I WYSOKOŚCIOWEJ NA OBSZARZE POWIATU JAROCIŃSKIEGO

- stabilizacja punktów osnowy

- Przedmiot zamówienia obejmuje:

Realizację, w zakresie wykonania stabilizacji nowych znaków, zatwierdzonego projektu technicznego wykonanego w ramach Wykonania szczegółowej osnowy poziomej i wysokościowej (wielofunkcyjnej) na obszarze powiatu jarocińskiego w celu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH.

- Do realizacji prac należy stosować obowiązujące przepisy prawne i techniczne:

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1357)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1341)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2021 r. poz. 820)

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1385)

- Instrukcje i wytyczne techniczne GUGiK w zakresie, który jest zgodny z wyżej wymienionymi:

- G-1 Pozioma osnowa geodezyjna;

- G-2 Wysokościowa osnowa geodezyjna;

- G-1.6 Przeglądy i konserwacje punktów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;

- G-1.9 Katalog znaków geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktów;

- Informacje o obiekcie:

Powierzchnia powiatu wynosi około 588  km2.

Gminy wchodzące w skład powiatu: Jaraczewo, Jarocin, Kotlin, Żerków.

Miasta na terenie powiatu: Jaraczewo, Jarocin, Żerków.

Powiat graniczy z powiatami:  śremskim, średzkim, wrzesińskim, pleszewskim, krotoszyńskim, gostyńskim.

Zatwierdzony Projekt techniczny obejmuje 350 punktów szczegółowej osnowy wysokościowej i poziomej (osnowa wielofunkcyjna, w której znak osnowy geodezyjnej spełnia jednocześnie punkt osnowy wysokościowej i osnowy poziomej).

W projekcie technicznym zaprojektowano łącznie 350 punktów szczegółowej osnowy poziomej
i wysokościowej o nowej stabilizacji, jako znaki ziemne, z czego wykonano 91 punktów. Wykaz zrealizowanych punktów zostanie przekazany Wykonawcy.

- Materiały źródłowe:

- Zatwierdzony Projekt szczegółowej osnowy geodezyjnej wysokościowej zawiera,
w szczególności:

  - Mapę z projektem –w wersji cyfrowej.

  - Operat techniczny z zatwierdzonym projektem osnowy i zestawienia punktów,

  - Dokumentacja fotograficzna projektowanych lokalizacji.

- Mapa zasadnicza prowadzona w postaci wektorowej.

- Zakres prac geodezyjnych:

- Stabilizacja punktów osnowy wysokościowej i poziomej na terenie opracowania

W ramach stabilizacji punktów poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej (wielofunkcyjnej)
należy:

  - W celu uniknięcia kolizji z istniejącymi i projektowanymi urządzeniami podziemnymi przed stabilizacją znaków ziemnych należy bezwzględnie zweryfikować ich lokalizacje z mapą zasadniczą;

  - Punkty ziemne należy stabilizować znakami typu 1 (w formie określonej przez wytyczne G-1.9 jako 75) i identyfikacji miejsca położenia punktu. Cechy głowic w nowo zakładanych punktach należy uzgodnić z Zamawiającym.

  - Wykonać nowy opis topograficzny;

  - Sporządzić dokumentację fotograficzną – dwa zdjęcia: znaku z możliwą do odczytania cechą oraz widok ogólny. Na zdjęciu powinien być odfotografowany numer punktu;

  - Określić współrzędne poziome zastabilizowanych punktów z dokładnością zapewniającą średni błąd położenia nieprzekraczający 0,1 m względem osnowy geodezyjnej poziomej. Pomiar znaków należy udokumentować załączając wykaz współrzędnych oraz wskazać wykorzystaną metodę pomiaru.

  - Zleceniodawca wskaże po rozstrzygnięciu zapytania ofertowego które punkty podlegać będą stabilizacji.

- Dokumentacja techniczna

Z wykonanych prac należy sporządzić i przedłożyć dokumentację, skompletowaną w formie operatu technicznego zawierającego:

  - Sprawozdanie  techniczne z wykonanych prac.

  - Dokumentację pomiarów;

  - Opisy topograficzne;

  - Dokumentację fotograficzną;

  - Inne materiały opracowane w trakcie realizacji prac, w szczególności wykazy zawierające współrzędne zastabilizowanych punktów.

- Uszczegółowienie warunków

Wszelkie uzgodnienia ze zleceniodawcą należy odnotować w dzienniku robót geodezyjnych.

Z up. Starosty

Naczelnik

Wydziału Geodezji

i Gospodarki Nieruchomościami

GEODETA POWIATOWY

Krzysztof Sobczak